Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ

О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

По дисциплине «Теория идентификации»

на тему:

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Вариант 8

Выполнили студенты:

Зелепугин Андрей Юрьевич, 368201

Румянцев Алексей Александрович, 368731

Проверил:

Ведяков Алексей Алексеевич,

Университет ИТМО, доцент

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание 1	3

Задание 2	8

Задание 3	11

Вывод	13

Задание 1

Дана линейная регрессия вида yt=x1tθ1+x2tθ2+x3tθ3+vt, где θi - неизвестные параметры, а vt – шум измерений.

yt=x1tθ1+x2tθ2+x3tθ3+vt=xTθ+v

Сформируем оценку параметров и выходной величины для N измерений.

yk=xTθk,  k=1,…N

Рассмотрим критерий качества

Jθ=e22=eTe=k=1Nyk-xT(k)θ2

Если записать y(k) в столбец, то критерий примет вид

eTe=Y-XθT(Y-Xθ)

Его минимум достигается при

Y-Xθ=0,  Y=Xθ,  XTY=XTXθ,  θ=XTX-1XTY

Если XTX невырождена.

Для первого датасета определитель и число обусловленности составляет соответственно 5,472*10-12 и 0.06285. Если посчитать, что этого мало и прибавить единичную матрицу, то значения станут 5,4735*10-12 и 0.06286, так что попробуем не прибавлять, раз это мало влияет: обратная матрица после такой регуляризации отличается только на 0,0001 для первого числа.

Тогда в первом случае (zad11) θ=3,99948,99957,0023=497,002

и во втором θ=2,38299,03007,1651=2,49,037,17

Рисунок 1.1 – графики исходного сигнала и полученных оценок для двух случаев

Рисунок 1.2 – ошибка по выходу регрессионной модели

В первом случае математическое ожидание ошибки 0,017, дисперсия около 1, что не противоречит тому, что оценка может быть несмещённой. Критерий Дарбина—Уотсона

для этого случая 1,9, что говорит о том, что автокорреляция первого порядка ρ1≈0.05, то есть крайне мала. Тогда можно сказать, что помеха не автокоррелирована, но это к слову. На самом деле нас, как исследователей, интересует, коррелирует ли помеха с регрессорами.

Оказывается, для 1, 2 и 3 регрессора корреляция с остатком составляет 0.0017, 0.04 и -0.005 соответственно, то есть линейной зависимости между регрессором и отклонением, которая при использовании нашего метода определённо снизила бы точность, здесь не наблюдается.

Также существует

XTX-1=0.17-0.0019-0.013-0.00190.0200.019-0.0130.0190.07

Тогда можно сказать, что нет явных причин того, что оценка смещена или неэффективна, впрочем, нет оснований и говорить обратное, так что оценка может оказаться как несмещённой и эффективной, так и нет.

Во втором случае математическое ожидание ошибки -0,06, дисперсия около 40, что практически не противоречит тому, что оценка может быть несмещённой. Критерий Дарбина—Уотсона для этого случая 1,2, что говорит о том, что автокорреляция первого порядка ρ1≈38, то есть вносит некоторый вклад. Тогда можно сказать, что помеха слабо автокоррелирована. Тем не менее, явно видно, что ошибка – зашумлённая синусоида. Для того, чтобы избавится от такого характера отклонения можно было бы оценить параметры синусоиды и вычесть её из y.

Для 1, 2 и 3 регрессора корреляция с остатком составляет 0.00004, -0.019 и 0.0036 соответственно, то есть линейной зависимости между ними, которая при использовании нашего метода определённо снизила бы точность, здесь не наблюдается.

DetXTX=9e12, отличен от 0, число обусловленности 0.11, существует

XTX-1=10-4⋅1-0.006-0.06-0.0060.200.19-0.060.190.7

Тогда можно сказать, что нет явных причин того, что оценка смещена или неэффективна, впрочем, нет оснований и говорить обратное, так что оценка может оказаться как несмещённой и эффективной, так и нет.

Задание 2

Дана статистическая зависимость скорости протекания реакции Vс-1 от температуры реагентов T[°C].

Переменные zad21 и zad22 являются структурами с полями вида zad21.T и zad21.V, в которых содержатся данные экспериментов для различного оборудования.

Рассмотрим две гипотезы:

- (H1) – статическая характеристика может быть аппроксимирована линейной зависимостью V=bT+c;

- (H2) – статическая характеристика может быть аппроксимирована квадратичной зависимостью V=aT2+bT+c.

Запишем гипотезу H1 в форме линейной регрессии:

Vi=bTi+c+ei⇒V=X1θ1+E

V=V1V2⋮Vn,X1=T11T21⋮⋮Tn1,θ1=bc,E=e1e2⋮en

E – матрица ошибок аппроксимации ei=Vi-Vi.

Запишем гипотезу H2 аналогично:

Vi=aTi2+bTi+c+ei⇒V=X2θ2+E

X2=T12T11T22T21⋮⋮⋮Tn2Tn1,θ2=abc

Оценку параметров можно найти методом наименьших квадратов:

θ=XTX-1XTV

Предсказанные значения:

V=Xθ

В Matlab по данным эксперимента найдем параметры статической зависимости гипотез:

- (H1): (zad21) b=16.9487, c=5.26431; (zad22) b=17.0686, c=41.2082;

- (H2): (zad21) a=0.00812186, b=16.1446, c=23.9771;
(zad22) a =-0.3064, b=47.4022, c=-664.738.

Графики экспериментальной зависимости VT, ее аппроксимации в рамках обеих гипотез, ошибки аппроксимации и зависимость EH2EH1:

Рис 2.1 Эксперимент, аппроксимации и ошибки (zad21)

Рис 2.2 Эксперимент, аппроксимации и ошибки (zad22)

На графике (zad21) линейная и квадратичная аппроксимации почти совпадают и верно описывают эксперимент. Ошибки обеих гипотез распределены случайно. Зависимость между EH2EH1 практически линейная – квадратичный член не вносит значимых изменений в модель. Из этого можно предположить, что гипотеза H1 для таких данных подходит больше.

На графике (zad22) линейная аппроксимация промахивается, квадратичная лучше описывает эксперимент. Ошибка квадратичной аппроксимации случайная, а в случае линейной имеет некоторую зависимость, похожую на перевернутую параболу. Зависимость EH2EH1 явно нелинейная – квадратичный член вносит значимые изменения в модель. Из этого можно предположить, что гипотеза H2 для таких данных подходит лучше.

Модели являются вложенными – H1 это частный случай H2 при a=0. Проведем F статистический тест для вложенных линейных моделей. Положим гипотезы:

- H0: a=0 (упрощенной модели достаточно);

- HA:a≠0 (квадратичный член даёт значимое улучшение).

H1 имеет p1=2 параметра, H2 p2=3.

Статистика считается по формуле:

SSE – сумма квадратов ошибок:

Степени свободы:

- Числитель: df1=p2-p1;

- Знаменатель: df2=n-p2.

Функция распределения:

При выполнении H0 статистика F будет распределена как Fdf1,df2.

Значение p:

Пусть уровень значимости α=0.05. Критерий принятия решения:

- Если p<α: отвергаем нулевую гипотезу, принимаем HA;

- Иначе нет оснований отвергать нулевую гипотезу H0.

Проведем расчеты в Matlab, получим результаты:

- (zad21): F = 0.2531, p = 0.6248;

- (zad22): F = 530.5317, p = 1.169e-10.

В случае (zad21) p>α – нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Упрощенной модели при a=0 достаточно, т.е. данные могут быть распределены линейно.

В случае (zad22) p<α – принимаем гипотезу HA. Квадратичный член улучшает прогнозы модели. Данные могут быть распределены квадратично.

Таким образом, для (zad21) предпочтительнее линейная модель H1, для (zad22) квадратичная H2.

Задание 3

В первом случае функция

y=7p1xp2,  lny=p1ln7+p2lnx

XTX-1=0.0090.0050.0050.06,  detXTX≈2000,  число обусловленности ≈0.13

Коэффициент корреляции остатков с регрессором 0,25.

p1=1.4,  p2=0.1

Во втором:

y=p1exp2,  lny=lnp1+xp2,  lny=p1*+xp2

XTX-1=0.13-0.019-0.0190.037,  detXTX≈8000, число обусловленности ≈0.006

Коэффициент корреляции остатков с регрессором очень близок к 1. Это серьезная преграда, чтобы посчитать оценку несмещённой и эффективной.

Рисунок 3.1 – наглядно линейная зависимость между ошибкой и регрессором

Тем не менее, ошибки в обоих случаях весьма невелики.

p1=9,  p2=-0.3

Рисунок 3.2 – экспериментальные данные и функция от полученных оценок

Вывод

В ходе лабораторной работы мы оценили значения неизвестных параметров измерений, посчитали ошибки оценивания, построили сравнительные графики измерений и оценок. Заключили, что нет оснований полагать, что оценка смещена или неэффективна, как и наоборот.

Также мы аппроксимировали статистическую характеристику линейной и квадратичной зависимостями. По графикам и статистическому тесту был сделан вывод, что для одних данных лучше линейная аппроксимация, для других квадратичная.

В конце мы по наборам данных оценивали значения неизвестных параметров и строили графики экспериментальных данных и полученных оценок параметров. Ошибки оказались малы.