Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине «Теория идентификации»

на тему:

ДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Вариант 8

Выполнили студенты:

Зелепугин Андрей Юрьевич, 368201

Румянцев Алексей Александрович, 368731

Проверил:

Ведяков Алексей Алексеевич,

Университет ИТМО, доцент

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание 1	3

Задание 2	11

Задание 3	17

Задание 1

Построим схему моделирования дискретной линейной системы с передаточной функцией:

Wz=bz+a

с интервалом дискретизации Td=0.1 секунды. На вход системы подается сигнал:

ut=sinωt

На этой же схеме построим систему идентификации параметров a,b на основе градиентного алгоритма для дискретного времени:

где ошибка:

вектор оценки параметров:

θ=b aT

вектор регрессоров:

φk=u(k-1)-y(k-1)

значения из варианта 8 для zad1:

a=0.96, b=2.5, ω=6.91

Регрессионная модель имеет такой вид, так как передаточную функцию можно переписать в виде:

yk=-ayk-1+bu(k-1)

Алгоритм идентификации построен на идее движения в направлении против градиента ▽θJ.

Также в дискретном времени можно рассматривать упрощенный градиентный алгоритм вида:

Схема моделирования полного алгоритма идентификации параметров представлена на Figure 1.

Схема симулинк моделируется в непрерывном времени с шагом 0.01, дискретизация через Zero-Order Hold, начальные значения оценок параметров нулевые.

Выполним ее моделирование для различных γ=1,3,10 с временем моделирования не менее 15 секунд, после чего сделаем вывод о влиянии величины γ на процесс идентификации.

Figure 1: Схема моделирования zad1 – полный градиентный алгоритм

Figure 2: Вектор оценок параметров при γ=1 (полный алгоритм)

Figure 3: Ошибка оценки выхода системы при γ=1 (полный алгоритм)

Figure 4: Вектор оценок параметров при γ=3 (полный алгоритм)

Figure 5: Ошибка оценки выхода системы при γ=3 (полный алгоритм)

Figure 6: Вектор оценок параметров при γ=10 (полный алгоритм)

Figure 7: Ошибка оценки выхода системы при γ=10 (полный алгоритм)

По графикам можно сделать вывод, что чем больше параметр γ, тем быстрее оценки сходятся к истинным значениям.

Далее промоделируем упрощенный градиентный алгоритм при γ=0.5,10 и сделаем выводы.

Figure 8: Схема моделирования zad1 – упрощенный градиентный алгоритм

Figure 9: Вектор оценок параметров при γ=0.5 (простой алгоритм)

Figure 10: Ошибка оценки выхода системы при γ=0.5 (простой алгоритм)

Figure 11: Вектор оценок параметров при γ=10 (простой алгоритм)

Figure 12: Ошибка оценки выхода системы при γ=10 (простой алгоритм)

Простой алгоритм более чувствителен к значению параметра γ – при малом значении оценки сошлись к истинным параметрам, при большом значении система оценивания разошлась.

Задание 2

Дана передаточная функция:

Wz=Y(z)U(z)=bz2+a1z+a2

Запишем ее в разностном виде:

yk=-a1yk-1-a2yk-2+bu(k-2)

Вектор параметров и регрессоров:

θ=ba1a2, φk=u(k-2)-y(k-1)-y(k-2)

Построим схему моделирования дискретной линейной системы с параметрами варианта:

a1=-1.91, a2=0.912, b=2.9, ω=43.98

и схему идентификации параметров a1,a2,b на основе градиентного алгоритма.

Зададим интервал дискретизации Td=0.1.

Figure 13: Схема моделирования zad2 – полный градиентный алгоритм

Проведем численное моделирование системы при значении γ=1. На вход подадим ut=sinωt. Время моделирования зададим не менее 60 секунд.

Figure 14: Вектор оценок параметров при γ=1 (полный алгоритм, u=sin)

Figure 15: Ошибка оценки выхода системы при γ=1 (полный алгоритм, u=sin)

Не все оценки параметров сошлись с нулевой ошибкой к истинным. У некоторых имеется малое устоявшееся отклонение, при этом ошибка оценивания выхода стремится к нулю.

Проведем аналогичное моделирование при u=sinωt+0.2sin0.5ωt.

Figure 16: Вектор оценок параметров при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(1))

Figure 17: Ошибка оценки выхода системы при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(1))

В этом случае тоже не все оценки параметров сошлись с нулевой ошибкой к истинным значениям, при этом ошибка оценивания выхода стремится к нулю.

В случае ut=sinωt не выполняется условие неисчезающего возбуждения (PE):

Синусоида занимает не более 2-х размерностей в пространстве задержек – sinωt,cosωt. В то время как наш регрессор φ имеет размерность n=3. То есть одна из размерностей остается линейно невозбужденной. Таким образом, не все параметры сходятся с нулевой устоявшейся ошибкой, хотя ошибка оценки выхода системы стремится к нулю.

В случае суммы синусов вторая гармоника добавляет еще одну линейно независимую размерность (другая частота, невыражаемая как комбинация sinωt,cosωt) – условие неисчезающего возбуждения должно выполняться, а значит оценки параметров будут стремиться к истинным значениям с нулевой устоявшейся ошибкой и ошибка оценки выхода будет стремиться к нулю.

Однако на практике это не получилось. Возможно, амплитуда второй гармоники слишком мала и в матрице регрессора φφT имеет около нулевое влияние – ошибки параметров остаются ненулевыми устоявшимися, то есть PE формально не выполнено.

Другой вариант – алиасинг при семплировании с шагом дискретизации Td=0.1. Частота дискретизации fs=1Td=10 Гц. Частота основной гармоники f1=ω2π≈7 Гц. Частота второй гармоники f2=0.5f1≈3.5 Гц. Частота Найквиста fN=fs2=5 Гц. Дискретные углы Ω1=ωTd=4.398, Ω2=0.5Ω1=2.199 рад/сэмпл. Частота первой гармоники выше частоты Найквиста 7>5, в дискретной частоте получим Ω1 asng=4.398-2π≈-1.885 рад/сэмпл. Тогда, эквивалентная положительная частота первой гармоники f1 asng=1.8852π⋅10≈3 Гц. При этом f2=3.5 Гц. В результате две компоненты в дискретном пространстве оказываются близки по частоте и дают сильно коррелированные задержанные векторы – PE не выполняется.

Выполним моделирование при γ=1, u=sinωt+sin0.5ωt.

Figure 18: Вектор оценок параметров при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(2))

Figure 19: Ошибка оценки выхода системы при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(2))

Результат стал лучше. Выполним моделирование при u=sinωt+0.2sin0.1ωt.

Figure 20: Вектор оценок параметров при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(3))

Figure 21: Ошибка оценки выхода системы при γ=1 (полный алгоритм, u=sum(sin)(3))

После изменения частоты результат стал значительно лучше.

Задание 3

Построим схему моделирования системы yt=bp+au(t), другими словами, системы ayt+yt=bu(t), что можно переписать как yt=-ayt+bu(t), а это, в свою очередь, записать в матричной форме yt=u-yTba, откуда очевидно, что применима регрессионная модель Y=φTθ*.

Для идентификации неизвестных параметров θ* можно воспользоваться градиентным методом с постоянным коэффициентом усиления γ:

θ=-γ∇JSEt=γφT(t)e(t), где et=Y(t)-φT(t)θ=yt-u-yTba

Он минимизирует критерий JSEt≔12Y(t)-φT(t)θ2

Построим схему моделирования, на которой отобразим все необходимые процессы:

yt=u-yTba

et=yt-φT(t)θ

θ=γφTtet

Рисунок 3.1 - Схема моделирования и оценки

Выберем γ=1,  3,  10 и просимулируем поведение системы 30 секунд.

Рисунок 3.2 – Симуляция, сверху вниз γ=1,  3,  10

Таким образом, γ влияет на процесс идентификации примерно как и пропорциональный коэффициент ПИД регулятора: меняет переходный процесс, в том числе изменяя его характер между апериодическим и колебательным. Увеличение этого коэффициента ведёт к ускорению процесса идентификации, но в том числе после определённого порога приводит к колебательности.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучили алгоритмы идентификации в реальном времени, реализовав их как в дискретном, так и в непрерывном времени, как для мгновенной оценки, так и для интегральной; построили наглядную схему для градиентного метода с постоянным коэффициентом усиления; наглядно продемонстрировали важность правильного выбора коэффициента адаптации, несоблюдение чего может привести даже к расходящейся оценке параметров, как это было в одном из случаев задания 1.